# 3.3. Implementación de la función RPC para aplicar configuración

### Descripción General

En esta fase se implementa la función RPC (Remote Procedure Call) que permitirá aplicar configuraciones de red en los dispositivos Cisco desde un servidor Linux usando el protocolo gRPC.
El propósito es establecer un canal seguro (TLS) para enviar comandos o parámetros de configuración (como nombre de interfaz, IP o VLAN) definidos en Protocol Buffers (.proto).

### Objetivos

Implementar la función RPC: ConfigureInterface

- Reciba una solicitud con parámetros de configuración (nombre de interfaz, dirección IP, VLAN).

- Envíe dicha información al switch Cisco a través del canal gRPC seguro.

- Devuelva una respuesta confirmando si la configuración se aplicó exitosamente o si ocurrió un error.

### Definición del Servicio RPC (.proto): cisco_network.proto

syntax = "proto3";

service NetworkConfig {

rpc ConfigureInterface (InterfaceRequest) returns (InterfaceResponse);

}

message InterfaceRequest {

string interface_name = 1;

string ip_address = 2;

int32 vlan_id = 3;

}

message InterfaceResponse {

bool success = 1;

string message = 2;

}

### Generación de Código gRPC en Python comando:

python -m grpc_tools.protoc \

--proto_path=./protos \

--python_out=. \

--grpc_python_out=. \

./protos/cisco_network.proto

### Esto va a generar los siguientes archivos:

cisco_network_pb2.py

cisco_network_pb2_grpc.py

### Implementación del Servidor gRPC (en Linux): server_grpc.py

import grpc

from concurrent import futures

import time

import cisco_network_pb2

import cisco_network_pb2_grpc

class NetworkConfigService(cisco_network_pb2_grpc.NetworkConfigServicer):

"""Implementación del servicio RPC"""

def ConfigureInterface(self, request, context):

print(f"🔧 Configurando interfaz {request.interface_name}")

print(f"🧠 IP: {request.ip_address}, VLAN: {request.vlan_id}")

# Simulación de comando en Cisco (en un entorno real se usaría SSH o API)

try:

# Ejemplo: enviar configuración vía subprocess o API

print("Aplicando configuración en el dispositivo...")

# Simulamos éxito

return cisco_network_pb2.InterfaceResponse(

success=True,

message=f"Interfaz {request.interface_name} configurada correctamente con IP {request.ip_address}."

)

except Exception as e:

return cisco_network_pb2.InterfaceResponse(

success=False,

message=f"Error al configurar interfaz: {str(e)}"

)

def serve():

server = grpc.server(futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=5))

cisco_network_pb2_grpc.add_NetworkConfigServicer_to_server(NetworkConfigService(), server)

# Configurar TLS (usar certificados generados previamente)

with open("certs/server-key.pem", "rb") as f:

private_key = f.read()

with open("certs/server-cert.pem", "rb") as f:

certificate_chain = f.read()

server_credentials = grpc.ssl_server_credentials(((private_key, certificate_chain,),))

server.add_secure_port("[::]:50051", server_credentials)

print("🚀 Servidor gRPC iniciado con TLS en el puerto 50051")

server.start()

try:

while True:

time.sleep(86400)

except KeyboardInterrupt:

server.stop(0)

if __name__ == "__main__":

serve()

### Implementación del Cliente gRPC (en Linux): client_grpc.py

import grpc

import cisco_network_pb2

import cisco_network_pb2_grpc

def run():

with open("certs/ca-cert.pem", "rb") as f:

trusted_certs = f.read()

with open("certs/client-cert.pem", "rb") as f:

client_cert = f.read()

with open("certs/client-key.pem", "rb") as f:

client_key = f.read()

creds = grpc.ssl_channel_credentials(

root_certificates=trusted_certs,

private_key=client_key,

certificate_chain=client_cert

)

with grpc.secure_channel("localhost:50051", creds) as channel:

stub = cisco_network_pb2_grpc.NetworkConfigStub(channel)

response = stub.ConfigureInterface(

cisco_network_pb2.InterfaceRequest(

interface_name="GigabitEthernet1/0/1",

ip_address="192.168.10.1/24",

vlan_id=100

)

)

print(f"🛰️ Respuesta del servidor: {response.message}")

if __name__ == "__main__":

run()

### Comandor para probar su funcionamiento

Ejecuta el servidor primero:

 python3 server_grpc.py

En otra terminal, ejecuta el cliente:

 python3 client_grpc.py

Si todo está correcto, deberías ver en la terminal:

Configurando interfaz GigabitEthernet1/0/1

IP: 192.168.10.1/24, VLAN: 100

Respuesta del servidor: Interfaz GigabitEthernet1/0/1 configurada correctamente con IP 192.168.10.1/24.

### Validación Técnica

- Comunicación cifrada mediante TLS.

- Estructura de solicitud/respuesta conforme al archivo .proto.

- Escalabilidad: se pueden añadir más RPCs (por ejemplo GetTelemetry(), RestartDevice(), etc.).

- Modularidad: separa la capa de red (Cisco) de la aplicación (Python).