# 4.1. Configuración de suscripciones de telemetría en el Switch Cisco (MDT)

### Descripción General

La Model Driven Telemetry (MDT) es un método moderno para recopilar datos de monitoreo directamente desde los dispositivos Cisco, usando gRPC como protocolo de transporte.
 Permite enviar información de manera continua (streaming) a un servidor de análisis o dashboard, reemplazando los métodos tradicionales como SNMP.

En este proyecto, la telemetría se configurará para enviar información hacia el servidor Linux, donde se ejecutan los servicios gRPC y el dashboard Flask.

### Objetivo

Configurar en el switch Cisco una suscripción MDT que:

- Use el protocolo gRPC como transporte.

- Envíe datos de interfaces y estado del sistema en tiempo real.

- Use TLS para cifrar la comunicación.

- Transmita hacia el servidor Linux en el puerto 57000.

### Requisitos Previos

Antes de configurar la telemetría:

- Tener habilitado el feature gRPC.

- Contar con certificados TLS cargados en el dispositivo (server-cert.pem y server-key.pem).

- Conectividad IP entre el switch y el servidor Linux.

### Configuración en Cisco IOS XE

Acceder por consola o SSH y ejecuta los siguientes comandos:

conf t

!

! Habilitar gRPC y definir certificados

feature grpc

grpc certificate /bootflash/server-cert.pem /bootflash/server-key.pem

grpc port 50051

grpc tls

grpc vrf management

!

! Habilitar modelo de telemetría

telemetry ietf subscription 101

encoding encode-kvgpb

filter xpath /interfaces/interface/state/counters

stream yang-push

update-policy periodic 5000

receiver ip address 192.168.1.10 57000 protocol grpc-tls

!

end

copy running-config startup-config

### Explicación de los Comandos

| Comando | Descripción |
| --- | --- |
| feature grpc | Habilita el servicio gRPC en el switch. |
| grpc certificate | Carga los certificados TLS generados previamente. |
| grpc port 50051 | Define el puerto donde escuchará gRPC. |
| telemetry ietf subscription 101 | Crea una suscripción de telemetría identificada por el ID 101. |
| encoding encode-kvgpb | Define el formato binario GPB (Google Protocol Buffers). |
| filter xpath | Define la ruta YANG del modelo que se quiere monitorear (en este caso, las interfaces). |
| update-policy periodic 5000 | Envía actualizaciones cada 5000 milisegundos (5 segundos). |
| receiver ip address | Define el servidor Linux receptor, puerto y protocolo. |

### Verificación de la Suscripción

de puede verificar que la suscripción MDT esté activa con:

show telemetry ietf subscription

Salida esperada:

Telemetry subscription 101:

Type: yang-push

Filter: /interfaces/interface/state/counters

State: active

Encoding: encode-kvgpb

Update Policy: periodic 5000 ms

Receiver: 192.168.1.10:57000 (grpc-tls)

Configuración en Cisco NX-OS (Alternativa)

En switches Cisco Nexus con NX-OS:

conf t

feature telemetry

telemetry

destination-group 1

ip address 192.168.1.10 port 57000 protocol grpc

encoding gpb

vrf management

tls enable

sensor-group 1

path sys/interfaces/interface/statistics

sample-interval 5000

subscription 1

dst-grp 1

snsr-grp 1

### Servidor Receptor (Linux)

En el servidor Linux, el receptor de telemetría puede ser una herramienta como Telegraf o tu propio script Python basado en gRPC.

Ejemplo con Telegraf:

Archivo /etc/telegraf/telegraf.conf

[[inputs.cisco_telemetry_mdt]]

transport = "grpc"

service_address = ":57000"

[inputs.cisco_telemetry_mdt.tls]

ca_file = "/etc/telegraf/ca-cert.pem"

cert_file = "/etc/telegraf/server-cert.pem"

key_file = "/etc/telegraf/server-key.pem"

Esto permitirá recibir y procesar la telemetría directamente desde el switch y exportarla a Grafana, InfluxDB o al dashboard de Flask desarrollado en tu proyecto.

Validación del Flujo de Datos

En el switch Cisco:

show grpc

show telemetry ietf subscription

- Confirma que el estado sea “active”.

En el servidor Linux:

 sudo netstat -tulnp | grep 57000

- Debe mostrar el proceso (Telegraf o Python) escuchando en ese puerto.

- Dashboard o consola:
 Debe mostrar métricas como input-octets, output-octets, errors, etc.

Resultado Esperado

Comunicación gRPC cifrada entre el switch y el servidor Linux.
Flujo de métricas de telemetría en tiempo real.
Integración con la capa de visualización (Flask, Grafana o Prometheus).