## 1.3. Configuración de Red y Conectividad Básica entre VMs

Una vez montada la topología en el entorno de virtualización, el siguiente paso indispensable es establecer la capa de comunicación de red (Capa 3 del modelo OSI). Esta fase asegura que el servidor de control y el switch gestionado tengan alcanzabilidad a nivel de IP, lo cual es un pre-requisito fundamental para la posterior comunicación a través del protocolo gRPC.

### 1.3.1. Esquema de Direccionamiento IP

Para el laboratorio se ha definido un segmento de red privado y aislado. Se utilizará la subred 192.168.56.0/24 para la comunicación entre los dos dispositivos. La asignación de direcciones IP se detalla en la siguiente tabla:

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de Subred | VRF (Contexto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cisco NX-OSv | mgmt0 | 192.168.56.10 | 255.255.255.0 | management |
| Ubuntu Server | eth0 | 192.168.56.11 | 255.255.255.0 | (default) |

### 1.3.2. Configuración del Switch Cisco NX-OSv

La configuración de la dirección IP en el switch se realizó a través de su Interfaz de Línea de Comandos (CLI). Se asignó la IP a la interfaz de gestión dedicada mgmt0, que opera dentro de un contexto de enrutamiento virtual (VRF) específico llamado management para aislar el tráfico de gestión del tráfico de datos.

Comandos de Configuración Aplicados:

Cisco CLI

! Entrar al modo de configuración global

configure terminal

! Seleccionar la interfaz de gestión

interface mgmt0

! Asignar la dirección IP y la máscara de subred

ip address 192.168.56.10/24

! Habilitar la interfaz

no shutdown

! Salir de la configuración de interfaz

exit

! Guardar la configuración para que persista tras un reinicio

copy running-config startup-config

### 1.3.3. Configuración del Servidor Ubuntu

En el servidor de control Ubuntu, la configuración de la red se aplicó de forma no persistente a través de la terminal, utilizando las utilidades del paquete iproute2. Este método es rápido y eficaz para entornos de laboratorio.

Comandos de Configuración Aplicados:

Bash

# Asignar la dirección IP 192.168.56.11 a la interfaz eth0

sudo ip addr add 192.168.56.11/24 dev eth0

# Habilitar la interfaz de red

sudo ip link set eth0 up

### 1.3.4. Verificación de Conectividad

Para confirmar que la configuración de red fue exitosa, se realizó una prueba de conectividad bidireccional utilizando el protocolo ICMP a través de la utilidad ping.

- Prueba 1: Desde Ubuntu hacia el Switch
Se ejecutó un comando ping desde el servidor Ubuntu hacia la dirección IP del switch Cisco.

- Bash

ping 192.168.56.10

- La recepción exitosa de paquetes ICMP echo-reply confirmó la conectividad en esta dirección.

- Prueba 2: Desde el Switch hacia Ubuntu
Se ejecutó un comando ping desde el switch Cisco hacia la dirección IP del servidor Ubuntu. Fue necesario especificar el VRF management para originar el tráfico desde la interfaz correcta.

- Cisco CLI

ping 192.168.56.11 vrf management

- La respuesta (!!!!!) confirmó la conectividad en la dirección de retorno.

La finalización exitosa de estas pruebas de conectividad validó que la capa de red del laboratorio está operativa y lista para la siguiente fase del proyecto: la configuración de los servicios de gRPC.