## 2.3. Desarrollo del Cliente Python Básico para Conexión mTLS "Hola Mundo"

### Descripción General

El objetivo de esta fase es desarrollar un script de cliente mínimo, conocido como "Hola Mundo", para validar que la cadena completa de comunicación segura (mTLS) funciona correctamente de extremo a extremo.

Este script no realiza una tarea de configuración compleja. Su única finalidad es establecer una conexión segura con el switch, realizar una simple petición de solo lectura y recibir una respuesta exitosa. El éxito de este script confirma que:

- La configuración de red es correcta.

- El agente gRPC en el switch está activo y escuchando.

- El switch carga y presenta su certificado de servidor correctamente.

- El cliente carga sus credenciales (certificado de cliente y clave).

- El cliente confía en la CA que firmó el certificado del servidor.

- El servidor (switch) confía en la CA que firmó el certificado del cliente.

### Protocolo de Prueba: gNMI

Para esta prueba inicial, en lugar de usar un servicio personalizado, se utilizará el protocolo estándar de la industria gNMI (gRPC Network Management Interface). Se realizará una petición Get para solicitar el hostname del switch. Usar gNMI nos permite verificar la conexión contra un servicio estandarizado y robusto que ya existe en el dispositivo.

### Componentes Clave del Script

- grpc.ssl_channel_credentials(): Esta es la función central para configurar mTLS. Se le proporcionan tres artefactos: el certificado de la CA raíz (root_certificates) para que el cliente pueda validar al servidor, la clave privada del cliente (private_key) y el certificado público del cliente (certificate_chain) para que el servidor pueda validar al cliente.

- grpc.secure_channel(): Crea el túnel de comunicación seguro y encriptado hacia el switch, utilizando las credenciales generadas en el paso anterior.

### Script en Python: hello_gnmi.py

Este script se conecta al switch, solicita su hostname a través de gNMI y muestra la respuesta.

Python

#!/usr/bin/env python3

import grpc

from cisco_gnmi import ClientBuilder

def main():

"""

Cliente gNMI 'Hola Mundo' para verificar la conexión mTLS con un switch Cisco NX-OS.

Solicita el hostname del dispositivo.

"""

target_address = "192.168.56.10:50051"

# Rutas a los certificados generados en la fase 2.1

certs_path = "certs/"

ca_cert_path = certs_path + "ca-cert.pem"

client_key_path = certs_path + "client-key.pem"

client_cert_path = certs_path + "client-cert.pem"

print(f" Iniciando conexión gNMI 'Hola Mundo' hacia {target_address}...")

try:

# 1. Cargar los certificados desde los archivos .pem

print("  > Cargando credenciales mTLS...")

with open(ca_cert_path, 'rb') as f:

ca_cert = f.read()

with open(client_key_path, 'rb') as f:

client_key = f.read()

with open(client_cert_path, 'rb') as f:

client_cert = f.read()

# 2. Construir el cliente gNMI con las credenciales mTLS

builder = ClientBuilder(target_address)

builder.with_secure_target(

root_certificates=ca_cert,

private_key=client_key,

certificate_chain=client_cert

)

client = builder.construct()

# 3. Realizar una petición gNMI Get para el hostname

# La ruta YANG para el hostname en NX-OS es "sys/sys-info/ch_id"

gnmi_path = "sys/sys-info/ch_id"

print(f"  > Solicitando hostname con la ruta YANG: '{gnmi_path}'...")

response = client.get_xpaths(gnmi_path)

# 4. Procesar y mostrar la respuesta

hostname = response.notification[0].update[0].val.string_val

print("\n" + "="*40)

print("  CONEXIÓN mTLS EXITOSA ")

print("="*40)

print(f"  Hostname recibido del switch: {hostname}")

print("="*40 + "\n")

except grpc.RpcError as e:

print("\n" + "!"*40)

print("  ERROR: No se pudo establecer la conexión gRPC.")

print("!"*40)

print(f"  Código de error: {e.code()}")

print(f"  Detalles: {e.details()}")

print("\n  Posibles causas:")

print("  - El agente gRPC no está habilitado en el switch.")

print("  - Hay un problema de red (firewall, IP incorrecta).")

print("  - Los certificados no están configurados correctamente en el switch.")

print("  - La CA no es de confianza en el switch (revisar el trustpoint).")

print("!"*40 + "\n")

except Exception as e:

print(f"Ocurrió un error inesperado: {e}")

if __name__ == "__main__":

main()

### Requisitos y Ejecución

- Librerías: El entorno virtual debe tener instalada la librería cisco-gnmi.

- Bash

pip install cisco-gnmi

- Certificados: Los archivos de certificados deben existir en la carpeta ./certs/.

- Switch: El switch debe estar encendido, configurado y con conectividad de red.

### Verificación

- Ejecución del Script:

- Bash

python hello_gnmi.py

- Resultado Esperado:
Si la conexión es exitosa, la salida del script debe mostrar el hostname del switch, confirmando que toda la cadena de seguridad y comunicación está funcionando.

Iniciando conexión gNMI 'Hola Mundo' hacia 192.168.56.10:50051...

> Cargando credenciales mTLS...

> Solicitando hostname con la ruta YANG: 'sys/sys-info/ch_id'...

========================================

CONEXIÓN mTLS EXITOSA

========================================

Hostname recibido del switch: switch

========================================

El éxito de este script es el hito más importante hasta ahora, ya que valida toda la configuración de seguridad y sienta las bases para el desarrollo de las funcionalidades de automatización más complejas.