## Plan Maestro de Ciberseguridad

### 1. Introducción y Objetivo

Este Plan Maestro de Ciberseguridad define la estrategia integral para proteger el proyecto "Automatización de Redes con gRPC y Cisco". El objetivo es garantizar la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad (Tríada CIA) de todos sus componentes, desde el código fuente hasta la comunicación en tiempo real con la infraestructura de red.

Este plan establece los principios, controles y procedimientos para gestionar los riesgos de seguridad de manera proactiva.

### 2. Alcance

El alcance de este plan cubre todos los activos y procesos del proyecto, incluyendo:

- El Código Fuente: Scripts de Python, archivos de configuración y definición de API (.proto).

- Los Endpoints: El Servidor de Control (Ubuntu Server) y el Dispositivo Gestionado (Switch Cisco NX-OS).

- El Canal de Comunicación: La conexión gRPC entre el cliente y el servidor.

- Los Artefactos de Seguridad: La Infraestructura de Clave Pública (PKI), incluyendo la CA y los certificados.

- El Entorno de Desarrollo: El repositorio de GitHub y el laboratorio virtualizado en GNS3.

### 3. Principios de Seguridad Fundamentales

La arquitectura de seguridad del proyecto se basa en los siguientes principios:

- Confianza Cero (Zero Trust): Nunca se confía, siempre se verifica. Ninguna comunicación es permitida sin una autenticación criptográfica fuerte (mTLS). No hay un perímetro de red "confiable".

- Defensa en Profundidad: Se implementan múltiples capas de seguridad. Si un control falla, otros pueden seguir protegiendo el sistema.

- Mínimo Privilegio: Los componentes solo tienen los permisos estrictamente necesarios para realizar su función.

- Seguridad por Diseño (Security by Design): La seguridad no es un añadido, sino una parte integral del diseño de la arquitectura desde el inicio.

### 4. Dominios y Controles de Seguridad Aplicados

Se han definido los siguientes dominios de seguridad, cada uno con controles específicos.

| Dominio de Seguridad | Control Específico | Implementación en el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Canal de Comunicación 🛡️ | Cifrado Fuerte de Datos en Tránsito | Toda la comunicación gRPC se realiza sobre un canal TLS 1.2+, asegurando la confidencialidad e integridad de los datos. |
|  | Autenticación Mutua (mTLS) | Tanto el cliente como el servidor deben presentar y validar certificados firmados por una CA común, previniendo ataques de suplantación y "Man-in-the-Middle". |
| Endpoints (Servidor y Switch) 🖥️ | Fortalecimiento (Hardening) Básico | En Ubuntu, se mantendrá un firewall (ufw) limitando los puertos abiertos. En el switch, el agente gRPC se asocia exclusivamente al VRF de gestión. |
|  | Gestión de Identidades de Máquina | Los certificados TLS actúan como identidades de máquina no repudiables. La CA interna funciona como la autoridad de identidad central. |
| Ciclo de Vida de Desarrollo (DevSecOps) 🔄 | Gestión Segura del Código Fuente | El código reside en un repositorio privado de GitHub. Se utiliza un archivo .gitignore para excluir explícitamente cualquier secreto (llaves, certificados). |
|  | Análisis y Gestión de Dependencias | Se utiliza un archivo requirements.txt para fijar las versiones de las librerías de Python, previniendo ataques a la cadena de suministro por actualizaciones maliciosas. |
|  | Pruebas de Seguridad | Se sigue el plan definido en TESTING.md para verificar periódicamente que los controles de mTLS funcionan como se espera. |
| Operaciones de Seguridad ⚙️ | Gestión de Secretos | Las claves privadas de la CA y de los certificados se gestionan fuera del repositorio. Los scripts que requieren contraseñas (deploy_certs.py) la solicitan de forma interactiva y segura (getpass). |
|  | Registro y Monitoreo (Básico) | El script del servidor "mock" y el agente gRPC del switch registran los intentos de conexión, permitiendo la detección de intentos de acceso anómalos. |

### 5. Plan de Respuesta a Incidentes (Simplificado)

Aunque es un entorno de laboratorio, se define un proceso básico para responder a un posible incidente de seguridad.

- Detección: El incidente se detecta a través de:

  - Errores de conexión TLS/mTLS en los logs del cliente.

  - Logs en el switch que muestren intentos de conexión fallidos.

  - Descubrimiento de una llave privada expuesta accidentalmente.

- Análisis: El Líder de Proyecto analizará la naturaleza del incidente para determinar su causa raíz (ej. certificado expirado, llave comprometida, error de configuración).

- Contención:

  - Si una llave está comprometida, se detienen inmediatamente todos los servicios.

  - Si es un ataque externo, se podrían aplicar reglas de firewall para bloquear la IP de origen.

- Erradicación y Recuperación:

  - La CA del proyecto se utilizará para revocar el certificado comprometido (aunque no se implemente una CRL, se eliminará el certificado).

  - Se generará un nuevo par de llaves y un nuevo certificado usando generate_certs_v2.py.

  - El nuevo certificado se desplegará en el endpoint afectado usando deploy_certs.py.

  - Se reanudarán los servicios y se verificará la conectividad.

### 6. Roles y Responsabilidades

- Líder de Proyecto: Responsable de supervisar la implementación de este plan y liderar la respuesta ante cualquier incidente.

- Equipo de Desarrollo: Responsable de implementar los controles de seguridad en el código, mantener las dependencias actualizadas y seguir las prácticas de desarrollo seguro.